#Energieträger #Umrechnung_Wasser-Volumen-Masse #Epot=m·g·h

#Umrechnung_kWh-J #Wirkungsgrad #Energieumwandlungen_Kraftwerk

Wasserkraft – Arbeitsblatt 1 – Seite 1 von 2

Energiegewinnung in einem Wasserkraftwerk

- Hier siehst du die schematische Abbildung eines Wasserkraftwerks.

- Formuliere den Verwendungszweck und die Funktionsweise eines solchen Kraftwerks.

- Nenne alle auftretenden Energieumwandlungen.

- Im Walchensee befinden sich 13⋅108 m3 Wasser. Von dort rauschen pro Tag 7,3⋅106 m3 durch die Turbinen in den Kochelsee. Dieser hat ein Wasservolumen von 184⋅106 m3.

- Schreibe alle gegebenen Größen heraus und markiere diejenigen, die du davon für die Berechnung der potenziellen Energie Epot (Lageenergie) benötigst.

- Erkläre, warum die Angaben nicht ausreichen, um die Energie zu berechnen.

Wasserkraft – Arbeitsblatt 1 – Seite 2 von 2

Der Höhenunterschied der beiden Seen beträgt 200 m. Gehe davon aus, dass 14 der Energie bei der Turbine in Wärme umgewandelt wird. Berechne die maximale elektrische Energie, die das Walchenseekraftwerk pro Tag liefern kann. Tipp: Wenn du nicht mehr weißt wie man das Volumen des Wassers in die Masse umwandelt oder wie man die Einheit J (Joule) in die Einheit kWh (Kilowattstunde) umwandelt, dann sieh dir die Hilfekarte 1 an.

- In der Realität produziert das Kraftwerk eine elektrische Energiemenge von ca. 300⋅106 kWh pro Jahr. Vergleiche den in Aufgabe 3 berechneten Wert mit dem tatsächlichen Wert. Begründe diesen Unterschied.

Hilfekarte: 1 J=1Ws=1 ∙10-3 kW s= 1∙10-3 kW ∙160∙60 h= 2,78⋅10-7 kWh Berechnung der Masse von Wasser: 1 m3=1000 dm3=1000 l≙1000 kg=1⋅103 kg=1 t

#Energieträger #Umrechnung_Wasser-Volumen-Masse #Epot=m·g·h

#Umrechnung_kWh-J #Wirkungsgrad #Energieumwandlungen_Kraftwerk

Lösungen zu Wasserkraft – Arbeitsblatt 1 – Seite 1 von 2

Energiegewinnung in einem Wasserkraftwerk – Lösungen

- Hier siehst du die schematische Abbildung eines Wasserkraftwerks.

- Formuliere den Verwendungszweck und die Funktionsweise eines solchen Kraftwerks.

|  |  |  |  | Das Ziel eines Kraftwerks ist es, Energie in elektrischer Energieform bereitzustellen. Beim Speicherwasserkraftwerk wird Wasser in einem höher gelegenen See erst gestaut und bei Bedarf über Fallrohre in einen tiefer gelegenen See abgelassen. Dabei werden Turbinen und Generatoren angetrieben. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Nenne alle auftretenden Energieumwandlungen.

|  |  | Umwandlung von Lageenergie (Wasser in einem höher gelegenen See) in kinetische Energie (Wassers in den Fallröhren). Umwandlung in kinetische Energie von Turbine und Generator Umwandlung in elektrische Energie (zusätzliche Umwandlung in Wärmeenergie bei jedem Umwandlungsprozess) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Im Walchensee befinden sich 13⋅108 m3 Wasser. Von dort rauschen pro Tag 7,3⋅106 m3 durch die Turbinen in den Kochelsee. Dieser hat ein Wasservolumen von 184⋅106 m3.

- Schreibe alle gegebenen Größen raus und unterstreiche diejenigen, die du davon für die Berechnung der potenziellen Energie (Lageenergie) benötigst.

|  |  |  |  |  | V See oben = 13⋅108 m3 g = 9,81 Nkg V Turbinen = 7,3⋅106 m3 V See unten = 184⋅106 m3. Die Angaben der Wassermengen in den Seen sind unwichtig. Wichtig ist die Wassermenge, die durch die Turbinen fließt (Masse des Wassers). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Es fehlt der Höhenunterschied h zwischen den Seen:  Epot=m⋅g⋅h.

Erkläre, warum die Angaben nicht ausreichen, um die Energie zu berechnen.

Lösungen zu Wasserkraft – Arbeitsblatt 1 – Seite 2 von 2

Der Höhenunterschied der beiden Seen beträgt 200 m. Gehe davon aus, dass 14 der Energie bei der Turbine in Wärme umgewandelt wird. Berechne die maximale elektrische Energie, die das Walchenseekraftwerk pro Tag liefern kann. Tipp: Wenn du nicht mehr weißt wie man das Volumen des Wassers in die Masse umwandelt oder wie man die Einheit J (Joule) in die Einheit kWh (Kilowattstunde) umwandelt, dann sieh dir die Hilfekarte 1 an.

geg.: 	V Turbinen = 7,3⋅106 m3       mWasser=7,3⋅109 kg;	 h=200 m; 	    g=9,81Nkg

ges.:	Epot

Lsg.:	Epot=m⋅g⋅h

Epot=7,3⋅109kg⋅9,81Nkg ⋅200 m

Epot=1,4⋅1013J= 4,0⋅106 kWh

14 davon:	Wth=1,0⋅106 kWh

Eel=Epot-Wth=4,0⋅106 kWh-1,0⋅106 kWh=3,0⋅106 kWh

Alternative über η=1-14=34=0,75 :

Eel=0,75⋅Epot=0,75⋅4,0⋅106kWh= 3,0⋅106kWh

- In der Realität produziert das Kraftwerk eine elektrische Energiemenge von ca. 300⋅106 kWh pro Jahr. Ermittle daraus die elektrische Energiemenge pro Tag und vergleiche diesen Wert mit dem in Aufgabe 3 berechneten Wert. Begründe diesen Unterschied.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Eel pro Tag=300⋅106kWh :365=822⋅103kWh=0,822⋅106kWh ≪ 3,0⋅106 kWh Der maximal mögliche Ertrag ist ca. viermal so groß wie der tatsächliche. Das Wasserkraftwerk ist ein Bedarfskraftwerk und arbeitet nicht das ganze Jahr unter voller Last. Die Wassermenge, die durch die Turbinen fließt, ist zudem beschränkt, um das Ökosystem nicht zu beeinträchtigen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Hilfekarte:

1 J=1Ws=1 ∙10-3 kW s= 1∙10-3 kW ∙160∙60 h= 2,78⋅10-7 kWh

Berechnung der Masse von Wasser:  1 m3=1000 dm3=1000 l≙1000 kg=1⋅103 kg=1 t

Ergänzende Hinweise  zu Wasserkraft – Arbeitsblatt 1

Hinweise zu den Quellen und Abschätzungen

Energiegewinnung in einem

Wasserkraftwerk

2) bis 4)

Die Volumenangaben der Seen sind diesem Dokument entnommen:

https://www-docs.b-tu.de/fg-gewaesserschutz/public/projekte/uba_2/11_bayern.pdf

- Maximale Durchflussmenge 84m³s=84 ⋅24⋅3600m3d=7,3⋅106m3d=7,3⋅109l³d 
Diese Angabe findet sich in der Broschüre zum Walchensee unter www.uniper.energy/sites/default/files/2022-08/Brosch%C3%BCre%20Kraftwerk%20Walchensee.pdf des Energieversorgers Uniper, die sehr schöne Bilder für den Unterricht liefert.

- Die Ertragsmenge entstammt auch der Betreiberbroschüre.

- Die Höhenangabe und die Rohrlänge stammen von Wikipedia.

- Das Kraftwerk wird kritisiert, weil es den natürlichen Lauf der Isar verhindert. Dadurch werden Tiere und Pflanzen verdrängt und die Isar erhält einen niedrigeren Wasserstand. Man sieht so, dass auch Wasserkraft ökologische Folgen hat.