1

2

#Wärmelehre #Wärmekraftwerke #Energieversorgung #Energieträger

#Grundwissen zu Flächenumrechnungen #Energie #Energieformen #Wirkungsgrad

Bioenergie– Arbeitsblatt – Seite 1 von 2

Abschätzung des Beitrags der Biomasse
zur Energiewende

- In der Abbildung rechts ist der Kohlenstoffkreislauf dargestellt. Nenne
die bei 1 und 2 auftretenden Energieumwandlungen und Energieformen.

- Nimm dazu Stellung, inwieweit man Biomasse als CO2-neutral beschreiben kann.

- Berechne jeweils mit Hilfe der nebenstehenden Abbildung, welche Fläche in Deutschland landwirtschaftlich genutzt wird, bzw. von Wald bedeckt ist.

- Zur Herstellung von Biomasse verwendet man unter anderem Mais, Pappel oder Raps. Diese wandeln mit einem durchschnittlichen Wirkungsgrad von maximal 0,5 % die Strahlungsenergie der Sonne in chemische Energie um. Die Sonne stellt in Deutschland eine Energie von 1000 kWh pro m2 pro Jahr zu Verfügung.

- Bestimme damit die Energie, die pro m2 in einem Jahr durch die Nutzung von Biomasse zur Verfügung steht.

Bioenergie– Arbeitsblatt – Seite 2 von 2

Bestimme die Energie, die in einem Jahr durch Biomasse zur Verfügung gestellt werden kann, wenn 30 % der landwirtschaftlichen Fläche (siehe Aufgabe 3) zum Anbau dafür genutzt werden kann.

- Wälder wandeln die Strahlungsenergie der Sonne (E = 1000 kWh pro m² pro Jahr) mit einem Wirkungsgrad von maximal 0,35 % in chemische Energie um.

- Bestimme damit die Energie, die pro m2 in einem Jahr durch die Nutzung von Holz zur Verfügung steht.

- Bestimme die Energie, die in einem Jahr durch Holz zur Verfügung gestellt werden kann, wenn 40 % der Waldfläche dafür genutzt werden.

Hinweis: 	Eine „Nutzung von 40 %“ bedeutet nicht, dass jedes Jahr 40 % der gesamten Waldfläche dafür geerntet werden müssen! Da die Bäume die Strahlungsenergie der Sonne in chemische Energie umwandeln, speichern sie die Energie langfristig. Wenn man einen Baum fällt und thermisch verwertet, nutzt man die gesamte Energie, die der Baum im Laufe seines Lebens eingespeichert hat. Daher genügt es, wenn man jährlich nur einen kleinen Bruchteil der Bäume von der 40%igen Nutzfläche fällt.

- Vergleiche die Ergebnisse aus Aufgabe 4) und 5) mit dem Bedarf an Primärenergie von 120 kWh pro Person pro Tag in Deutschland. Beachte, dass ca. 15 % der Energie für den Anbau und die Ernte benötigt werden.

- Diskutiere die Vor- und Nachteile der Nutzung von Bioenergie.

1

2

Lösungen zur Bioenergie– Arbeitsblatt – Seite 1 von 2

Abschätzung des Beitrags der Biomasse
zur Energiewende - Lösungen

1)	Strahlungsenergie      Photosynthese      chemische Energie

kurz:	E Strahlung    Photosynthese    Echem

2) 	chem. Energie   Verbrennung   Wärmeenergie, Strahlungsenergie
kurz:	E chem    Verbrennung     Wth ; E Strahlung

In der Abbildung rechts ist der Kohlenstoffkreislauf dargestellt. Nenne
die bei 1 und 2 auftretenden Energieumwandlungen und Energieformen.

- Nimm dazu Stellung, inwieweit man Biomasse als CO2-neutral beschreiben kann.

| - CO2 -neutral, wenn der Rohstoff zeitnah nachwächst - nicht CO2-neutral, wenn ein langer Zeitraum des Wachstums, wie z. B. bei Urwäldern |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Berechne jeweils mit Hilfe der nebenstehenden Abbildung, welche Fläche in Deutschland landwirtschaftlich genutzt wird, bzw. von Wald bedeckt ist.

|  |  |  | Landwirtschaft: 357 581 km2∙0,5 ≈178 791 km2 Wald: 357 581 km2∙0,3 ≈107 274 km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Zur Herstellung von Biomasse verwendet man unter anderem Mais, Pappel oder Raps. Diese wandeln mit einem durchschnittlichen Wirkungsgrad von maximal 0,5 % die Strahlungsenergie der Sonne in chemische Energie um. Die Sonne stellt in Deutschland eine Energie von 1000 kWh pro m2 pro Jahr zu Verfügung.

- Bestimme damit die Energie, die pro m2 in einem Jahr durch die Nutzung von Biomasse zur Verfügung steht.

| geg.: = 0,5 %=0,005; Eauf, pro m²=1000 kWhm² (in 1 Jahr) ges.: E nutz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lsg.: =EnutzEauf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Enutz=·Eauf= 0,005∙1000 kWhm²=5 kWhm² (in 1 Jahr) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lösungen zur Bioenergie– Arbeitsblatt – Seite 2 von 2

landw. Fläche für Biomasse:		A=0,3∙178 791 km2≈53637 km2= 53637∙106 m2

Energie aus Biomasse in Deutschland:	Enutz, D,  1Jahr=53637∙106 m2∙5 kWhm2≈268∙109 kW

30 % = 0,3

Bestimme die Energie, die in einem Jahr durch Biomasse zur Verfügung gestellt werden kann, wenn 30 % der landwirtschaftlichen Fläche (siehe Aufgabe 3) zum Anbau dafür genutzt werden kann.

- Wälder wandeln die Strahlungsenergie der Sonne (E = 1000 kWh pro m² pro Jahr) mit einem Wirkungsgrad von maximal 0,35 % in chemische Energie um.

geg.:	 = 0,35 %=0,0035;   Eauf,  pro m²=1000 kWhm2   (in 1 Jahr)		ges.: E nutz

Bestimme damit die Energie, die pro m2 in einem Jahr durch die Nutzung von Holz zur Verfügung steht.

|  | Lsg.: =EnutzEauf Enutz=·Eauf= 0,0035∙1000 kWhm2=3,5 kWhm2 (in 1 Jahr) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

nutzbare Waldfläche:		A=0,4∙107274 km2≈42910 km2= 42910∙106 m2

Energie aus Wald in Deutschland:	Enutz, D,  1Jahr=42910∙106 m2∙3,5 kWhm2≈150∙109 kWh

40 % = 0,4

Bestimme die Energie, die in einem Jahr durch Holz zur Verfügung gestellt werden kann, wenn 40 % der Waldfläche dafür genutzt werden.

Hinweis: 	Eine „Nutzung von 40 %“ bedeutet nicht, dass jedes Jahr 40 % der gesamten Waldfläche dafür geerntet werden müssen! Da die Bäume die Strahlungsenergie der Sonne in chemische Energie umwandeln, speichern sie die Energie langfristig. Wenn man einen Baum fällt und thermisch verwertet, nutzt man die gesamte Energie, die der Baum im Laufe seines Lebens eingespeichert hat. Daher genügt es, wenn man jährlich nur einen kleinen Bruchteil der Bäume von der 40%igen Nutzfläche fällt.

geg.:	Anzahl der Einwohner in Deutschland: ca. 80 000 000= 80 ∙ 106;	Tage pro Jahr: 365

EBiomsse, D, 1a=268∙109 kWh	EWald, D, 1a=150∙109 kWh	=1-0,15=0,85

Lsg.:	268 ∙ 109kWh+150 ∙ 109kWh80 ∙ 106 ∙ 365∙0,85≈12 kWh      (≙110∙120 kWh)

A.:	Mit Bioenergie kann maximal 110 des gesamten Primärenergiebedarfs gedeckt werden.

Vergleiche die Ergebnisse aus Aufgabe 4) und 5) mit dem Bedarf an Primärenergie von 120 kWh pro Person pro Tag in Deutschland. Beachte, dass ca. 15 % der Energie für den Anbau und die Ernte benötigt werden.

Vorteile: 	- Versorgungssicherheit: Einsatz nach Bedarf, da speicherfähig (Holz, Biogas)

- ökologischer Anbau bzw. Nutzung teilweise möglich

- hohe Leistungen möglich

Nachteile: 	- geringer Gesamt-Wirkungsgrad  sehr hoher Flächenbedarf

- Konkurrenz mit Nahrungsmittelanbau

- Wald als Lebensraum und CO2-Senke

- Förderung von Monokulturen

- hoher Schadstoffausstoß bei manchen Heizungsarten

Diskutiere die Vor- und Nachteile der Nutzung von Bioenergie.