#Energieversorgung #Energieträger #Energieumwandlungen #Energie

#kWh&J #Leistung #Wirkungsgrad #leichter_Dreisatz #Prozentrechnung

Solarenergie – Arbeitsblatt 1 – Seite 1 von 2

Abschätzung des Beitrags der Solarenergie

kWh pro m² und Tag

Beurteile mit Hilfe der Grafik die 
grundsätzliche Eignung des Standorts Deutschland zur Nutzung von Solarenergie.

- Der Wirkungsgrad von Solarzellen liegt bei ca. 20 %. Bestimme mit Hilfe der obigen Grafik die el. Energiemenge, die durch Fotovoltaik (PV) pro m² und Tag in Deutschland genutzt werden kann.

- Die Dachflächen in Deutschland betragen ca. 1500 km². Zusätzlich werden bereits heute PV-Anlagen auf Freiflächen zur Stromerzeugung installiert. Nehmen wir an, dass in Zukunft auf ca. 3000 km² der Freifläche Deutschlands (das entspricht ca. 1 %) PV installiert wird.

Schätze die el. Energiemenge in kWh pro Tag ab, die man per PV auf Dächern und Freiflächenanlagen in Deutschland nutzen könnte.

Solarenergie – Arbeitsblatt 1 – Seite 2 von 2

Ein großes Kästchen entspricht bei einer Kantenlänge von 100 km einer Fläche von 100 km · 100 km = 10 000 km2.

Ein kleines Kästchen entspricht bei einer Kantenlänge von 50 km einer Fläche von 50 km · 50 km = 2 500 km2.

Markiere den dafür benötigten Flächenanteil für PV-Anlagen in der nebenstehenden Deutschlandkarte.

Landwirtschaftl.

Nutzfläche 50%

Wälder 30%

andere Flächen 11%

bebaute

Fläche (6%)

Gesamtfläche 357.581 km²

Bestimme mithilfe des Ergebnisses aus Aufgabe 3 die el. Energiemenge, die pro Person und pro Tag in Deutschland (ca. 80 Millionen Einwohner) durch die obigen PV-Anlagen genutzt werden könnte.

- Diskutiere welche Probleme bei der Nutzung von Freiflächen für PV-Anlagen auftreten können und biete (soweit möglich) Lösungsvorschläge für diese Probleme an.

#Energieversorgung #Energieträger #Energieumwandlungen #Dreisatz

#Energie #Umrechnung_kWh-J #Leistung #Wirkungsgrad #Prozentrechnung

Lösungen zur Solarenergie – Arbeitsblatt 1 – Seite 1 von 2

Abschätzung des Beitrags der Solarenergie - Lösungen

- die Polarragionen erhalten zwar noch weniger,

- große Teile Afrikas, Lateinamerikas sowie Südasiens erreichen jedoch das Doppelte bis Dreifache der Einstrahlung (bis zu 7 kWh pro m² und Tag).

- Regionen mit maximaler Einstrahlung sind jedoch Wüsten- bzw. Trockengebiete, z. B. Sahara sowie Naher Osten)

- Im weltweiten Vergleich ist dies eher im unteren Mittelfeld,

kWh pro m² und Tag

Beurteile mit Hilfe der Grafik die 
grundsätzliche Eignung des Stand-ortes Deutschland zur Nutzung von Solarenergie.

| Deutschland erhält (im Jahresmittel) eine Einstrahlung von ca. 2 bis 3 kWh pro m² und Tag. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Der Wirkungsgrad von Solarzellen liegt bei ca. 20 %. Bestimme mit Hilfe der obigen Grafik die el. Energiemenge, die durch Fotovoltaik (PV) pro m² und Tag in Deutschland genutzt werden kann.

geg.:	 = 20 % = 0,20; 	E auf, pro m² = 2 bis 3 kWhm2 ≈ 2,5 kWhm2    (in 1 Tag)

ges.: 	Enutz

Lsg.:

|  |  | =EnutzEauf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enutz, pro m²=·Eauf= 0,2∙2,5 kWhm2=0,5 kWhm2 (in 1 Tag) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Die Dachflächen in Deutschland betragen ca. 1500 km². Zusätzlich werden bereits heute PV-Anlagen auf Freiflächen zur Stromerzeugung installiert. Nehmen wir an, dass in Zukunft auf ca. 3000 km² der Freifläche Deutschlands (das entspricht ca. 1 %) PV installiert wird.

Schätze die el. Energiemenge in kWh pro Tag ab, die man per PV auf Dächern und Freiflächenanlagen in Deutschland nutzen  könnte.

geg.:	Enutz,   pro m²=0,5 kWhm2  (in 1 Tag, aus Aufgabe 2)

A = 1500 km² + 3000 km² = 4500 km² = 4500 · 106 m²	ges.:	Enutz,   gesamt

Lsg.:	1 m² ≙ 0,5 kWh

4500 · 10 6 m² ≙ 2,3·109 kWh   (in 1 Tag)

geg.:	A = 4500 km²

1 gr. Kästchen ≙ 10 000 km²

1 kl. Kästchen  ≙ 2 500 km²

ges.:	Anzahl der Kästchen in der Abbildung

Lsg.:	4500 km² : 2500 km² = 1,8

4500 km² entsprechen

fast 2 kleinen Kästchen.

Ein großes Kästchen entspricht bei einer Kantenlänge von 100 km einer Fläche von 100 km · 100 km = 10 000 km2.

Ein kleines Kästchen entspricht bei einer Kantenlänge von 50 km einer Fläche von 50 km · 50 km = 2 500 km2.

Landwirtschaftl.

Nutzfläche 50%

Wälder 30%

andere Flächen 11%

bebaute

Fläche (6%)

Gesamtfläche 357.581 km²

Lösungen zur Solarenergie – Arbeitsblatt 1 – Seite 2 von 2

Markiere den dafür benötigten gesamten Flächenanteil für PV-Anlagen in der nebenstehenden Deutschlandkarte.

- Bestimme mithilfe des Ergebnisses aus Aufgabe 3 die el. Energiemenge, die pro Person und pro Tag in Deutschland (ca. 80 Millionen Einwohner) durch die obigen PV-Anlagen genutzt werden könnte.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | geg.: Enutz, gesamt=2,3·109 kWh (aus Nr. 3) Anzahl der Einwohner n = 80 000 000 ges.: Enutz, pro Person Lsg.: 80 000 000 Einwohner ≙ 2,3·109 kWh 1 Einwohner ≙ 2,3·109 kWh :80 000 000 1 Einwohner ≙ 2,8 kWh |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Solarpaneele…

- in Waldgebieten:

Problem:	Großflächige Rodung zur Vermeidung von Schattenbildung auf den Solarpaneelen  Verlust an Waldfläche

- auf landwirtschaftlichen Nutzflächen:

Problem: 	Nutzungskonflikt zwischen Erzeugung von Nahrungsmitteln oder elektrischer Energie

Lösung: 	hybride Nutzung, d. h. Installation der PV-Anlagen in mehreren Metern Höhe, damit die Fläche darunter für Bepflanzung und Bewirtschaftung nutzbar bleibt.

Einschränkung: Nur geeignet für Nutzpflanzen mit geringem Bedarf an Sonnenenergie

Diskutiere, welche Probleme bei der Nutzung von Freiflächen für PV-Anlagen auftreten können und biete (soweit möglich) Lösungsvorschläge für diese Probleme an.